Инструкция:

- Снять диск с дробилки пней. Освободить его от всех ножей и вала.

- Наложить шаблон на диск так, чтоб направление стрелки на шаблоне совпадало  с направлением вращения диска, установленного на дробилку.

- Надёжно закрепить на диске болтами шаблон таким образом, чтоб все 12мм и 10мм отверстия шаблона совпадали с аналогичными на диске. Для закрепления использовать не менее 10 болтов в разных сторонах диска.

- Через отверстия диаметром 2 мм в шаблоне накернить диск кернером. Накернить все отверстия не снимая и не смещая шаблона.

- Полосами на шаблоны отмечены места установок ПРЯМЫХ держателей  GreenTeeth. Удобно отметить эти  пары отверстий на диске не снимая шаблона.

- Снять шаблон с диска.

- Закрепить диск на сверлильном станке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОЙ ДРЕЛИ.

- Сверловку выполнять в три приёма. Первый проход делать центровочным сверлом. Второй - сверлом 8-10мм, третий(финальный) проход – сверлом 16мм.

- Проверить сверловку установкой держателей гарнитуры GreenTeeth. (если вы где то ошиблись, станок был не точным и тд, допускается рассверливание до 16.5мм, если отверстия в гарнитуре GreenTeeth не совпали с новыми 16мм отверстиями)

- Готово. Можно устанавливать диск обратно на пнедробилку.

- Установку держателей GreenTeeth осуществлять симметрично. Т.е. Прямые с прямыми, угловые с угловыми.